| Avser Placering av fristående soprum och uppställnings- platser för containers och sopkärl |  | Nr F/05 | Ersätter nr |
| --- | --- | --- | --- |
| Framtaget av Mats Balder | Avdelning Förebyggande |  | Datum 10.01.29 |
| Fastställt av Anders Finn |  | Datum | Gäller fr.o.m. 10.09.01 |

- Inledning

Anlagd brand är en brandorsak som tyvärr ökar i samhället. Ofta anläggs bränder i containrar eller annat brännbart material som förvaras utomhus i närheten av byggnader. Stor risk finns därmed att branden ska sprida sig till byggnaderna. Eftersom placering av containrar allmänt är uppmärksammat i samhället och att åtskilliga bränder inträffat i dessa finns rekommenderade avstånd från räddningstjänster och försäkringsbolag.

Att uppföra fristående soprum eller öppna väderskydd för flera sopkärl i närheten av byggnad är normalt föremål för bygglovprövning. I äldre trähusbebyggelse kan kommunen i vissa fall ställa krav på bygglov under viss tid för uppställning av containrar, upplag av byggmaterial mm. Nedanstående förslag på skyddsavstånd för soprum och öppna väderskydd följer i stort sett de brandskyddskrav som gäller för soprum i byggnad med hänsyn tagen till byggnadsklass.

- Container

Container för brännbart avfall placeras på en ur brandspridningssynpunkt acceptabel plats. Öppen container placeras minst 6 meter från fasad och täckt container kan placeras 4 meter från fasad. Finns det utskjutande tak gäller skyddsavståndet från takets ytterkant. Om man kan garantera att den täckta containern hålls låst kan containern placeras utan hänsyn till avstånd från fasad.

## Sopkärl

Mindre sopkärl är i dag ofta tillverkade i plastmaterial som vid prov har visat sig fungera väl vid brand i kärlet, där kärlet i sig inte har medverkat till ökad brandspridning. Skyddsavstånd till byggnad bör i första hand bedömas efter mängden brännbart material som förvaras i kärlet. Ett 160 till 370 liters sopkärl placeras lämpligen med ett avstånd av 2 meter till byggnad och de större kärlen på 600 liter placeras med ett skyddsavstånd på minst 3 meter.

I utsatta miljöer är det lämpligt att placera sopkärlen inom en inhägnad yta eller låsa fast kärlen så de inte går att flytta till en olämplig placering nära byggnader.

## Fristående Soprum

Vid uppförande av fristående soprum i anslutning till byggnad kan småhusbestämmelserna i BBR 11 utgöra grund för erforderliga brandskyddsåtgärder, eftersom likartade brandförlopp kan förväntas. Nedanstående tabell anger minsta avstånd som krävs mellan byggnad och fristående soprum med en area som är större än 10 m².

Med ett utförande enligt tabellen behöver befintliga fönster i byggnaden inte åtgärdas brandtekniskt. Detta innebär också att fönsterlösa fasader i närheten av soprummet kan leda till lindringar av de redovisade alternativen på skyddsavstånd.

| Utförande av soprum med area >10 m2 | Minsta avstånd (m) till angränsande byggnad |  |
| --- | --- | --- |
|  | Br1 byggnad | Br 2 och 3 byggnad |
| Inga krav | > 8 | > 4 |
| Vägg och tak EI 30 Dörr, fönster E 15 | < 5-≤ 8 | > 2-≤ 4 |
| Vägg och tak EI 30 Dörr, fönster EI 30 | > 2-≤ 5 | < 2 |
| Vägg och tak EI 60 Inga fönster Dörr EI 60 | ≤ 2 |  |

Fristående soprum som är mindre än 10 m² bör utformas på samma sätt som soprum som är större än 10 m² för Br 2 och 3 byggnad. Denna bedömning bör tillämpas oavsett om soprummet placeras i anslutning till Br 1 byggnad eller inte.

Öppna väderskydd för flera sopkärl som placeras närmare en byggnad än 4 meter behöver ha väggar och tak med utförande på motsvarande sätt som gäller för fristående soprum som är mindre än 10 m².